## KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120401C KOTOWY - KOTOWY DROGA GMINNA NR 120401C KOTOWY - KOTOWY OD KM 0+000 DO KM 1+990 GMINA SKRWILNO dz nr 407 obręb Przywitowo dz nr 360 obręb Kotowy dz nr 8 obręb Kotowy dz nr 400 obręb Kotowy GMINA SKRWILNO 87-510 SKRWILNO UL. RYPIŃSKA 7 SPORZADZIŁ: DNIA:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ  NR 120401C  KOTOWY  -  KOTOWY

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4 | POBOCZA, SKARPY |  |  |  |
| 5 | KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
| 7 | PRZEPUSTY, ODWODNIENIE |  |  |  |
| 8 | CHODNIK |  |  |  |
| 9 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 10 | ZATOKA , AZYL |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ  NR 120401C  KOTOWY  -  KOTOWY

OD KM 0+000 DO KM 1+990

| L.p. | Nr spec. techn. | Opis |  | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+990 |  | km | 1.990 |  |  |  |
| 2 | D,01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 1+990 |  | km | 1,990 |  |  |  |
| 3 | D.01.02.01. | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha |  | ha | 0.08 |  |  |  |
| 4 | D.01.02.01. | Karczowanie pnii z wywozem karpiny 0400- średnicy 36-45cm 0500- średnicy 46-55cm |  | szt szt | 5 5 |  |  |  |
| 5 | D.01.03.04 | Zabezpieczenie instalacji teletechnicznej w rurze ochronnej A110Ps dwudzielnej wraz z towarzyszącymi robotami drogowym |  | m | 20,00 |  |  |  |
| 6 | D.01.03.04 | Przełożenie przewodu teletechnicznego lokalnie zlinii scieku prefabrykowanego na łącznej długości wraz z robotami towarzyszącymi |  | m | 45,00 |  |  |  |
| 7 | D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. do 4cm łącznie z wcinkami z wywozem destruktu |  | m2 | 14,00 |  |  |  |
| 8 | D,01.02.04 | Rozebranie przepustów żelbetowych , studni rewizyjnych z odkopaniem z wywozem na odl. 1km |  | m | 10,00 |  |  |  |
| 9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ze złożeniem na palety i wywozem na odl. 1km |  | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 10 | D.01.02.04 | Rozebranie konstrukcji gr, 20cm z wywozem Wg wykazu + zjazdami |  | m2 | 350.00 |  |  |  |
| 11 | D.01.03.04 | Przestawienie hydrantu |  | szt | 1 |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II PODBUDOWA (CPV 45233300-2) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat.III gł.39cm w tym również na skrzyżowaniach wg wyliczeń 583,00+4355.00+194,00=5132,00 |  | m² | 5132,00 |  |  |  |
| 13 | D.04.01.01 | Wywóz gruntu kat III na odkład 5132,00x0,39=2001,48 |  | m3 | 2001,48 |  |  |  |
| 14 | D.04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm Jw. lecz gr.10cm skrzyżowania - 194,00 od km 1+880 do km 1+990 - 583,00 razem: 194,00+583,00=777,00 |  | m² m2 | 4355,00 777,00 |  |  |  |
| 15 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego niesortowanego 0/63mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – dolna warstwa |  | m² | 5132,00 |  |  |  |
| 16 | D.04.04.02 D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego twardego 0/32mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm – górna warstwa na poszerzeniu jw. lecz gr.8cm 194,00+583,00=777,00 |  | m² m2 | 4355,00 777,00 |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstwy tłuczniowej |  | m² | 5132,00 |  |  |  |
| 18 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC 11W30/50 z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 561,00+194,00+4355,00=5110,00 |  | m2 | 5110,00 |  |  |  |
| 19 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy bitumicznej na całej nawierzchni łącznie ze skrzyzowaniami 194,00+1880x5,30+583,00=10741,00 |  | m2 | 10741,00 |  |  |  |
| 20 | D.04.03.01. | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni |  | m² | 10741,00 |  |  |  |
| 21 | D.04.08.01 | Wykonanie profilowania masą MMA w ilości 75kg/m2 na całej szerokości jezdni |  | mg | 747,30 |  |  |  |
| 22 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy profilowej 9964,00 |  | m2 | 9964,00 |  |  |  |
| 23 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy profilowej |  | m2 | 9964,00 |  |  |  |
| 24 | D.05.03.26. | Warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/mb na styku istniejącej konstrukcji i poszerzenia 1880,00x1,00x2=3760,00 |  | m² | 3760,00 |  |  |  |
| 25 | D.04.08.01 | Wykonanie profilowania masą MMA w ilości śr.warstwa 100kg/m2cm na całej szerokości jezdni wg wyliczeń |  | mg | 996,40 |  |  |  |
| 26 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy bitumicznej, wiążącej, wcinek i skrzyzowań 9964,00(pozostała część w poz.19) |  | m2 | 9964,00 |  |  |  |
| 27 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy profilowej |  | m2 | 9964,00 |  |  |  |
| 28 | D.05.03.05a. | Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg wyliczeń |  | m² | 9470,00 |  |  |  |
| 29 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC8S50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm ze skrzyżowaniami 550,00+194,00=744,00 |  | m2 | 744,00 |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV POBOCZA, SKARPY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | D.06.03.01a | Wykonanie koryta w gruncie kat. III pod wzmocnione pobocze gr.20cm Wg wyliczeń |  | m2 | 2914,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | D.06.03.01a | Wywóz gruntu kat. III 2914,00x0,20=582,80 |  | m3 | 582,80 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | D.06.03.01a | Wykonanie warstwy gr.20cm wzmocnienia z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem |  | m2 | 2914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | D.06.03.01 | Plantowanie powierzchni nasypów, poboczy w gruncie kat.III - plantowanie poboczy przy chodniku 309,00x0,75=231,75 |  | m2 | 231,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D.06.03.01 | Plantowanie powierzchni wykopów w gruncie kat.III (przy odtworzeniu rowów) 2x(800,00+450,00)x0,90x0,70=1575,00 |  | m2 | 1575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | D.06.03.01 | Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III przy odtworzeniu rowów z wywozem 0,20x2x1250,00x0,9x0,70=315,00 |  | m3 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V KRAWĘŻNIKI CPV45233000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12-15 wg wyliczeń |  | m | 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na przejściach dla pieszych, zjazdach, zatoce, azylu na ławie betonowej C12-15 |  | m | 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | D.08.01.01 | Wykonanie koryta gł. 20cm w gruncie kat.III pod krawężnik (496,00+379,00)x0,30=262,50 |  | m2 | 262,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | D.08.01.01 | Wywoz gruntu z koryta na na odkład 262,50x0,20=78,75 |  | m3 | 78,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VI ZJAZDY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | D.08.04.01 | Wykonanie koryta gł 38cm w gruncie kat.III pod zjazdy z kostki betonowej wg wykazu |  | m2 | 684,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | D.08.04.01 | Wywóz gruntu z koryta na odkład 684,50x0,38=260,11 |  | m3 | 260,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | D.08.04.01 | Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12-15 na zjazdach |  | m | 487,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | D.08.04.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr7cm |  | m2 | 684,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | D.08.04.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C8-10 o grubości warstwy 20cm 604,15+417,09=1021,24 |  | m2 | 684,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | D.08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki starobruk szary gr.8cm na podsypce cem-piaskowej |  | m2 | 684,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | D.10.07.01 | Wykonanie koryta gł .45cm w gruncie kat.III pod zjazdy |  | m2 | 373,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | D.10.07.01 | Wywóz gruntu z koryta 0.45x373,50=168,07 |  | m3 | 168,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku |  | m2 | 373,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy gr.30cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm |  | m2 | 373,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy scieralnej gr.5cm z BA AC850/70 |  | m2 | 373,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | D.06.02.01a | Przepusty pod zjazdami z rur karbowanych średnicy 400mm z PP wraz z robotami towarzyszącymi |  | m | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | D.06.02.01a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu śr.400mm (typowe) |  | szt | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VII ODWODNIENIE, PRZEPUSTY CPV452300000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | D- 03.01.01. | Wykonywanie części przelotowej przepustów i kolektorów rurowych jednootworowych, na ławie z kruszywa budowlanego, rur typu polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE DN 400 cm wraz z robotami towarzyszącymi 14,00+11,00+10,00+9,00=44,00 Kolektory - 128,00 Razem: 128,00+44,00=172,00 |  | m | 172,00 |  |  |  |
| 54 | D- 03.01,01. | Wykonywanie studni rewizyjnej śr 100cm gł. 200cm z podłączeniem do kolektorów z założeniem pokryw nastudziennych typu ciężkiego |  | szt | 4 |  |  |  |
| 55 | D- 03.01.01 | Wykonanie scianek czołowych z betonu dla przepustów śr. 400 mm -prefabrykat betonowy wg KPED |  | szt | 13 |  |  |  |
| 56 | D.08.05.00 | Wykonanie ścieku prefabrykowanego szer.50cm na podbudowie betonowej g.10cm z betonu C12-15 |  | m | 135,00 |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIII CHODNIKI, PERONY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | D.08.02.02 | Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 21cm pod chodniki z kostki wg wyliczeń |  | m2 | 899,50 |  |  |  |
| 58 | D.08.02.02 | Wywóz gruntu na odkład 899,50x0,21=188,90 |  | m3 | 188,90 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm |  | m2 | 899.50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr,10cm |  | m2 | 899,50 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C-12-15 wg wyliczeń |  | m | 525,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IX OZNAKOWANIE CPV 45233221-4) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | D.07.02.01 | Rozebranie znaków drogowych pionowych z wywozem (do wymiany) |  | szt | 4 |  |  |  |
| 63 | D- 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylowa- linie ciągłe, przerywane wykonywane sposobem mechanicznym - przejścia dla pieszych - 30,00 - symbole – 15,00 |  | m² | 45,00 |  |  |  |
| 64 | D- 07.02.01. | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt. | 22 |  |  |  |
| 65 | D.07.02.02 | Ustawienie pylonów U5b ze znakami typu C |  | szt | 2 |  |  |  |
| 66 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych trójkątnych typu A( srednie) folia odblaskowa I generacji |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 67 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm). Folia odblaskowa I generacji |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 68 | D.07.02.01 | Ustawienie tablic o powierzchni pow.0.3m2 (INFORMACYJNE) |  | szt | 2 |  |  |  | 77,96 |  |  |
| 69 | D.07.02.01 | Ustawienie tablic o powierzchni do 0.3m2 z folią odblaskową I generacji |  | szt | 10 |  |  |  | 697,50 |  |  |
| 70 | D- 07.05.01. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-09(równoważnych) |  | m | 20,00 |  |  |  | 2596,44 |  |  |
| 71 | D.07.06.02 | Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i przeciągiem śr.38mm oraz słupkami śr.60mm z dwukrotnym pomalowaniem w rozstawie 2.00m wg wykazu |  | m | 24,00 |  |  |  | 690,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  | 671,00 |  |  |
|  |  | X ZATOKA AUTOBUSOWA CPV 45233221-4) |  |  |  |  |  |  | 671,00 |  |  |
| 72 | D.10.06.01 | Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe i azyl w gruncie kat.III na gł.56cm 114,00+20,00=134,00 |  | m2 | 134,00 |  |  |  |
| 73 | D.10.06.01 | KNNR1 T.0201-1201 Wywóz gruntu na odkład 134,00x0,56=75,04 |  | m3 | 75,04 |  |  |  |
| 74 | D.10.06.01 | Wykonanie warstwy gr.20cm stabilizowanej ceme-ntem 2,5mPa |  | m2 | 134,00 |  |  |  |
| 75 | D.10.06.01 | Wykonanie podbudowy gr.25cm z betonu C12-15 pod zatokę autobusową - zdylatowana |  | m2 | 134,00 |  |  |  |
| 76 | D.10.06.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm szarej starobruk na podsypce cem-piaskowej |  | m2 | 114,00 |  |  |  |
| 77 | D.10.06.01 | Jw. lecz z kostki betonowej gr.8cm kolorowej starobruk |  | m2 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO dział: KOTOWY - KOTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ:

DNIA