PAGE  
2

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
>> P R O X I M A <<
Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY






NR ARCHIWALNY  

 






      
03/07                                                                                                         

                                                                                                                                                
ZAMAWIAJĄCY
  
Gmina Skrwilno 




87-510 Skrwilno, ul. Rypińska 7

pow. Rypin

BRANŻA                            budowlana

STADIUM OPRAC.          inwentaryzacja budowlana z wytycznymi dla prac rozbiórkowych

                                             oraz orzeczeniem technicznym

OBIEKT/TEMAT             Budynek szkoły w Skrwilnie ul. Bieżuńska 7                                            

W ramach zadania:

         „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

          przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

          wyposażeniem.”

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Opracował:
	mgr inż. Marek Tyczkowski


	

	Opracował: 
	tech. Maria Przewoźna 


	

	Opracował:
	Paweł Bońda
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


                                                                                                                    Chodzież, 01 grudzień 2009 r.
                                                               Zawartość opracowania

Strona tytułowa

str.1

Zawartość opracowania

str.2 

Oświadczenie projektanta

str.3
Uprawnienia projektanta

str.4

Opis techniczny

str.6

1. Podstawa opracowania

str.6

2. Przedmiot opracowania

str.6

3. Ogólna charakterystyka budynku

str.6

4. Wytyczne wykonywania prac rozbiórkowych

str.7

5. Wytyczne bezpieczeństwa i higieny prac przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

str.8

6.Orzeczenie techniczne
str.10

Część rysunkowa
Rys. nr 1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa
str.12

Rys. nr 2 Rzut piwnic

str.13 

Rys. nr 3 Rzut parteru

str.14

Rys. nr 4 Rzut piętra 

str.15

Rys. nr 5 Rzut poddasza

str.16

Rys. nr 6 Przekrój A-A 

str.17

Rys. nr 7 Elewacje
str.18

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Skrwilno

pn. Budynek szkoły w Skrwilnie przy ul. Bieżuńskiej
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

(podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)

Chodzież, 01 grudzień 2009 r. 

Opis techniczny
dla inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej budynku szkoły

w Skrwilnie, ul. Bieżuńska 7

W ramach zadania:

„Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

  przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

  wyposażeniem.”

1. Podstawa opracowania

· Zlecenie i umowa spisana z inwestorem

· Pomiar z natury

· Wywiad środowiskowy

2. Przedmiot opracowania

W opracowaniu pomierzono i przedstawiono graficznie część budynku szkoły, która ma ulec rozbiórce i przebudowie. 

Budynek został zlokalizowany na działce o nr geodezyjnym 918/5 w Skrwilnie, ul. Bieżuńska 7, której właścicielem jest Gmina Skrwilno.

3. Ogólna charakterystyka budynku

Inwentaryzowana część budynku szkoły została dobudowana do głównej bryły budynku jako część mieszkalna dla nauczycieli.

Dobudowę wykonano w latach 1930-1935.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym.

Ściany 
- fundamentowe z cegieł ceramicznych pełnych oraz kamieni polnych 



  wypełnionych zaprawą

- piwnic z cegły ceramicznej pełnej grubości 12, 45, 62 cm.

- parteru i piętra z cegły ceramicznej pełnej grubości 12, 16, 28, 45, 62 cm.  

Ścianki działowe częściowo z cegieł, częściowo drewniane wykonane w   

latach późniejszych. 

   Tynki ścian cementowo-wapienne, a stropów cementowo-wapienne na 

   trzcinie.

   W kuchni ściany wyłożone płytkami ceramicznymi.

Stropy 
- nad piwnicą strop żelbetowy

- nad parterem i piętrem belkowy drewniany w układzie poprzecznym

Podłogi 
- w piwnicy posadzki betonowe, na parterze w pomieszczeniach znajdujących  

   się nad częścią podpiwniczoną jest posadzka betonowa, a w pozostałych  

   pomieszczeniach podłoga drewniana z wykładzinami, w kuchni płytki  

   ceramiczne.

· na piętrze podłogi drewniane z wykładzinami.

Stolarka okienna wymieniona wykonana z PVC.

Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, zewnętrzne i do kuchni z PVC.

Parapety wewnętrzne z PVC, zewnętrzne z blachy ocynk.

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty deskami i blachą fałdową.

Schody do piwnicy i na piętro żelbetowe, na poddasze drewniane drabiniaste.

Elewacja otynkowana.

Rynny i rury spustowe z ocynku.

Nad wejściem jest zadaszenie stalowe i z blachy fałdowej.

Budynek wyposażono w instalacje wod.-kan., elektryczną, telefoniczną, gazową.

Strop nad parterem w części budynku wykazuje obniżenie co wynikło prawdopodobnie 

z jego przeciążenia.

Zestawienie wskaźników inwentaryzowanego budynku

A. Powierzchnia zabudowy

10,27 x 11,39 = 116,98 m2 

B. Kubatura budynku

10,27 x 11,39 x 8,07 = 943,99 m3 

C. Powierzchnia użytkowa

piwnica: 5,30 + 13,01 + 3,74 + 4,17 + 8,87 = 35,09 m2
parter: 5,18 + 7,30 + 14,79 + 11,99 + 23,09 + 11,76 + 1,85 + 1,67 + 36,57 = 114,2 m2
piętro: 10,51 + 7,53 + 15,30 + 21,61 + 24,78 + 7,66 + 5,55 + 22,04 = 114,98 m2
4. Wytyczne wykonywania prac rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe dotyczą istniejącego budynku dobudowanego do głównej bryły budynku szkoły na początku XX wieku stanowiącego początkowo część mieszkalną dla nauczycieli pracujących w w/w szkole a następnie stanowiącą część lekcyjną i gospodarczą.

Prace rozbiórkowe polegać będą na:

- zdjęciu obróbek blacharskich, rynien, ogromów i daszków

- zdjęciu istniejącego pokrycia wraz z konstrukcją dachu

- rozebraniu ścianki kolankowej poddasza

- rozebraniu stropu drewnianego nad I piętrem

- rozebraniu ścian piętra i trzonów kominowych

- rozebraniu stropu drewnianego nad parterem

- rozebraniu ścian parteru do poziomu nadproży okien i trzonów kominowych

- rozebraniu ścianek działowych parteru

- rozebraniu istniejącej klatki schodowej żelbetowej

- rozebraniu stropu żelbetowego nad piwnicą (w części)

- demontażu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej winien zostać wykonany tak, aby można było te same okna zamontować w nowych ścianach. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, teren należy ogrodzić i oznakować.

Wykonać wszystkie niezbędne podczas prac rozbiórkowych rusztowania i zabezpieczenia.

Rusztowania wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie istniejące instalacje będące w pomieszczeniach oraz w porozumieniu z Zakładem Energetycznym zabezpieczyć istniejące przyłącze energetyczne wraz z skrzynkami pomiarowymi znajdującymi się na ścianie od strony ulicy Bieżuńskiej

Uwagi:

1. Materiały z rozbiórki posortować zgodnie z wytycznymi inwestora, a gruz nie

nadający się do ponownego użycia zdeponować w miejscu wskazanym przez inwestora.

2. Prace rozbiórkowe budynku nie pociągają za sobą naruszeń pozostałych obiektów 

zlokalizowanych na ww. działce. 

3. Podczas rozbiórki zwrócić uwagę na zachowanie głównej bryły budynku, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w ich ścianach przerwać prace rozbiórkowe, zabezpieczyć miejsca i wspólnie z projektantami ustalić dalszy tok prac.

5.  Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  

     rozbiórkowych

5.1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić

       i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

5.2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć   

       energetyczną. 

5.3. Usuwania jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidywalnego spadania

       lub zawalenia się innego. 

5.4. Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość:

              - przewrócenia konstrukcji przez wiatr

              - zwiększenia prędkości wiatru ponad 10 m/sek.

5.5. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu nie mogą przebywać ludzie na  

       kondygnacjach niższych.

5.6. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe

       lub rynny szypowe.

5.7. Zabronione jest:

       - gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych itp.

       - obalania ścian lub innych części obiektu przez podkopywania i podcinanie

Uwaga: wszystkie prace należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami

              i przepisami BHP

Zagrożenia oraz  miejsce i czas ich wystąpień podczas robót rozbiórkowych

	Lp
	Rodzaj zagrożenia
	Przyczyny 

zagrożenia
	Skutki 

Zagrożenia
	Sposoby zmniejszania ryzyka

	1.
	Upadek z drabiny
	1. Brak zabezpieczenia drabiny przed poślizgnięciem się jej stóp. 

2. Brak stopek gumowych. 

3. Brak wyposażenia w cięgno lub pręt uniemożliwiający rozsunięcie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim podłożu. 

5. Brak asekuracji.


	Złamania kończyn, urazy głowy, kręgosłupa, ogólne potłuczenia. 
	Stosować właściwe drabiny, w dobrym stanie technicznym, ustawiać drabiny na równym podłożu. 

	2.
	Skaleczenia kończyn lub tułowia
	Pozostawienie w dowolnym miejscu elementów montażowych, budowlanych, maszyn, sprzętu, opakowań, desek itp.
	Rany kłute lub cięte, stłuczenia, złamania.
	Opakowania, zbędne materiały produkcyjne i odpady usuwać ze stanowiska pracy i składować w wyznaczonym miejscu, ostre elementy chwytać w rękawicach.

	3.
	Urazy wywołane podczas rozładunku materiałów 
	1. Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach wyładunkowych lub transporcie ręcznym. 

2. Wyciąganie od spodu materiałów. 

3. Nierówne ustawienie, ułożone materiałów składowanych lub transportowanych. 
	Zranienia, potłuczenia i przygniecenia kończyn, tułowia. 
	1. Prowadzić prace rozładunkowe przy ścisłej koordynacji prac w zespołach. 

2. Materiały układać dopuszczalną liczbę warstw.

3. Materiały układać w wyznaczonym miejscu. 

4. Zabezpieczać elementy przed upadkiem.

5. Stosować dodatkowe wyposażenie do dźwigania i przenoszenia.

6. Oznaczać teren pracy dźwigu.

	4. 
	Eksploatacja narzędzi powodujących nadmierny hałas 

i wibracje
	1. Używanie narzędzi wyeksploatowanych. 

2. Ponadnormatywny czas ekspozycji. 

3. Niestosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu. 
	Osłabienie słuchu, choroby narządów słuchu, zaburzenia naczyniowe i ruchowe. 
	1. Używać narzędzi w dobrym stanie technicznym.

2. Przestrzegać czasu ekspozycji w warunkach hałasu.

3. Stosować indywidualne środki ochrony słuchu.

	6.
	Uszkodzenie linii elektrycznych podczas prac ziemnych 
	Złe wykonanie ochron mechanicznych NN. 
	Porażenie prądem. 
	Stosować rury osłonowe i znaczniki trasy. 

	7.
	Pojawienie się napięcia w gruncie 
	1. Przecięcie kabla pod napięciem  

2. Nie osłonięcie tras kablowych. 
	Porażenie prądem. 
	Obudowywać lub osłaniać  kable płytami betonowymi, podwieszać kable. 


6. Orzeczenie techniczne

16.1. Podstawa opracowania

16.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

16.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

16.1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku dokonana w grudniu 2009 r. 

16.2. Przedmiot opracowania

16.2.1. Cel opracowania

Zadaniem niniejszego orzeczenia jest ocena możliwości przebudowy z dobudową części budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie.

16.2.2. Dane ogólne

16.2.2.1. Warunki gruntowe


    Budynek posadowiono na ustabilizowanej warstwie piasków jednorodnych, bez 

                występowania wody gruntowej. 

   W wykonanych odkrywkach do głębokości 3,0 m ppt stwierdzono:

· grunt urodzajny (nasyp niekontrolowany) do głębokości 1,2 m do 1,4 m ppt

· piaski pylaste do głębokości 2,2 do 2,5 m ppt

· gliny pylaste poniżej

              Woda gruntowa na głębokości ok. 2,0 m poniżej terenu.

6.3. Konstrukcja budynku sąsiedniego

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 1930-1935.

Ściany fundamentowe wykonano z kamienia polnego i cegły ceramicznej pełnej.

Ściany zewnętrzne nadziemne wykonano z cegły ceramicznej pełnej.

Stropy międzykondygnacyjne drewniane belkowe.

Więźba dachowa drewniana.

6.4. Zakres opracowania

Opinia dotyczy statycznego zachowania oraz technicznej jakości podstawowych elementów konstrukcji budynków w obecnej fazie użytkowania.

6.5. Ocena stanu zachowania budynku głównego szkoły

Po dokonaniu oględzin, zbadaniu poszczególnych elementów konstrukcji oraz niezbędnej, w zakresie niniejszej analizy, inwentaryzacji budowlanej nie stwierdzono zaniżonej wartości technicznej obiektów, mogącej w najbliższym czasie zagrażać ich awarią. Na powyższe składa się w pierwszym rzędzie stabilność konstrukcji bez zauważalnych odkształceń poszczególnych elementów, ich osłabień i deformacji.

Podobnie nie dostrzega się spękań i wybrzuszeń ścian, jak też śladów ich zawilgoceń i zagrzybień.

6.6. Obliczenia statyczne

Mimo planowanej dobudowy nie przewiduje się przyrostu nacisków jednostkowych w stosunku do dotychczas działających obciążeń.

Dzięki dylatacji nie zakłada się również zakłócenia stateczności budowli.

Wobec powyższego pomija się kontrolne lub uzupełniające obliczenia statyczne.

6.7. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oraz jej przydatności do użytkowania

Aktualny stan techniczny budynku głównego Zespołu Szkół ocenia się jako dobry.

Jednocześnie kwalifikuje się budynki jako nie zagrożone awarią budowlaną, bezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, przydatne do dalszego użytkowania na dotychczasowe cele.









Opracował:







             mgr inż. Marek Tyczkowski 

