--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

I.  Organizacja placu zabaw w oddziałach przedszkolnych w Okalewie

i Skudzawach.

1. Zestaw zabawowy nr 1 – 2 zestawy

Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9 x 9 z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane, wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów za pomocą sklejki liściastej wodoodpornej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjne poprzez lakierowanie proszkowe, elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub glazurą ochronną. W skład zestawu wchodzą:

- 2 podesty kwadratowe

- 1 zjeżdżalnia

- 1 podest kwadratowy – wieża

- 1 dach czterospadowy

- 2 wejścia – schody

- 1 pomost prosty

- 2 bariery

- 3 zabezpieczenia

- 1 zabezpieczenie Koło fortuny

- 1 zabezpieczenie Zegar

- 10 okuć metalowych w grunt

- pole strefy bezpieczeństwa: 41 m2

- obwód sfery bezpieczeństwa: 26 m

- maksymalna wysokość upadku: 1.05 m.

2. Zestaw zabawowy nr 2 – 2 zestawy

Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12 cm) z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów: polietylen HDPE. Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub glazurą ochronną. W skład zestawu wchodzą:

- 1 wieża z dachem dwuspadowym

- 1 platforma kwadratowa

- 1 platforma trójkątna

- 1 zjeżdżalnia głęboka

- 1 zjeżdżalnia

- 4 zabezpieczenia z aplikacją

- 1 podest kwadratowy

- 1 wejściówka

- 1 stopień

- 1 rurka nad zjeżdżalnią

- 7 okuć metalowych w grunt

- pole strefy bezpieczeństwa: 35 m2

- obwód sfery bezpieczeństwa: 26m

- maksymalna wysokość upadku: 1.37m

Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia

- Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i montaż zestawów zabawowych na placach zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie oraz przy Szkole Podstawowej w Skudzawach w ramach projektu pt.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Skrwilno” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy oraz do miejsc wskazanych Zamawiającego.

- Zakupiony asortyment musi posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z aktualną normą PN EN 1176-1: 2009 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę zestawów z aktualną normą PN EN 1176-1:2009.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na użytkowanie urządzeń zamontowanych na terenie placu zabaw.

- Elementy metalowe, drewniane, plastikowe powinny być pomalowane i zakonserwowane farbami dopuszczonymi do kontaktu z dziećmi oraz odporne na warunki atmosferyczne.

- Materiały, śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

- Zamawiający   dopuszcza   zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co  wskazany  w   dokumentacji  konkretny  z  nazwy lub pochodzenia produkt.

Jego, jakość nie może być gorsza, od jakości określonego specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.